算例处理规范与模块接口协议

适配“大型山地光伏电站设计中的建模与算法研究”全模块

# 第一部分 算例处理规范

## 一、文档目的

(1) 统一算例的预处理、存储、调用标准，避免各模块单独处理数据导致格式冲突、字段缺失；

(2) 明确算例验证指标，确保不同模块的测试结果可对比、可追溯；

(3) 衔接“公开简化算例库”与“实际算例库”，为分模块开发、集成验证提供标准化输入。

## 二、算例分类及来源

| 算例类型 | 来源 | 适用场景 | 核心特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开简化算例 | Luo开源项目（17个标准算例） | 模块一/二的基础功能测试 | 地形简单、约束清晰 |
| 实际算例 | 甘肃东亚200MW项目脱敏数据 | 模块三集成优化 | 地形复杂、含实际工程约束 |
| 自定义测试算例 | 人工构造 | 模块边界条件测试 | 针对性强、约束单一明确 |

## 三、算例预处理流程（统一执行，输出标准化JSON）

### 3.1 数据清洗

- 剔除无效数据：删除坐标异常（如超出场址范围）、参数缺失（如无坡度数据）的记录；

- 单位统一：所有长度单位换算为“米（m）”、功率单位换算为“千瓦（kW）”、面积单位换算为“平方米（m²）”；

- 格式规范：日期、布尔值统一为JSON标准格式（日期用字符串“2025-01-01”，布尔值用true/false）。

### 3.2 标准化补充（按《最终版数据字典》补全字段）

| 必补字段类别 | 具体字段示例 | 补充规则 |
| --- | --- | --- |
| 地形基础字段 | grid_size、slope_matrix、buildable_matrix | 网格尺寸默认10m×10m，坡度矩阵缺失值按0填充 |
| 设备参数字段 | q、Q_box、c3 | 按数据字典默认值填充（q=320kW、c3=200元/m） |
| 约束标注字段 | cut_constraint、trench_max_cables | 统一标注为数组[“整数切割”, “分区连通性”] |

### 3.3 约束显性化标注

- 为每个算例添加constraint_info字段，明确约束类型、取值范围、优先级（高/中/低）；

- 示例：“constraint_info”: [{“type”: “切割约束”, “value”: “2×整数列”, “priority”: “高”}, ...]

### 3.4 脱敏处理（仅针对实际算例）

- 坐标脱敏：将真实经纬度转化为相对坐标（以场址左下角为原点(0,0)），保留相对位置关系；

- 敏感信息隐藏：删除项目名称、具体地址、涉密设备参数，仅保留通用技术参数；

- 数据缩放：地形高程按比例缩放（缩放系数记录在desensitization_info字段），不影响坡度、相对高差计算。

### 3.5 网格化处理

- 所有算例统一转化为网格矩阵格式，网格尺寸grid_size按数据字典默认10m×10m；

- 地形数据（DEM、坡度、可建设区域）均以二维数组存储，数组索引(row, col)与相对坐标映射：x=col×grid_size，y=row×grid_size。

## 四、算例存储规范

### 4.1 文件格式

- 双格式存储：

◦ JSON格式（instance_xxx.json）：供模块直接调用（字段严格对应数据字典）；

◦ Excel格式（instance_xxx.xlsx）：含算例说明、字段注释、约束详情，便于人工查看。

- 编码格式：UTF-8，避免中文乱码。

### 4.2 目录结构

instance_lib/
├── public/          # 公开简化算例（按难度分级）
│   ├── easy/        # 简单算例（1-5个）
│   ├── medium/      # 中等算例（6-12个）
│   └── hard/        # 复杂算例（13-17个）
├── actual/          # 实际算例
│   ├── sub_instance1/  # 东乡项目分区1算例
│   ├── sub_instance2/  # 东乡项目分区2算例
│   └── full_instance/  # 东乡项目完整算例
├── custom/          # 自定义测试算例
└── README.md        # 算例库说明

### 4.3 命名规则

- 格式：[类型缩写]_[难度/分区]_[序号].json

- 示例：public_easy_01.json（公开简单算例1）、actual_full_01.json（实际完整算例1）、custom_slope_01.json（自定义高坡度算例1）。

## 五、算例调用规则

### 5.1 调用脚本（utils/load_instance.py）

- 功能：支持按“算例ID、类型、难度”调用，自动校验字段完整性；

- 核心函数：

◦ load_instance(instance_id)：按ID加载单个算例；

◦ load_instance_by_type(type=“public”, difficulty=“easy”)：按类型+难度批量加载；

◦ validate_instance(instance)：校验算例字段是否符合数据字典规范。

### 5.2 调用参数与返回格式

- 输入参数：算例ID（如“public_easy_01”）或筛选条件（如type=“actual”, zone=“sub1”）；

- 返回格式：标准化JSON（含instance_info（算例基本信息）、terrain_data（地形数据）、equipment_params（设备参数）、constraint_info（约束信息）四大核心字段）。

## 六、算例验证指标（统一评估标准）

### 6.1 通用指标（所有模块适用）

| 指标名称 | 计算方式 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 字段完整性 | （实际含有的必选字段数/数据字典必选字段数）×100% | ≥95% |
| 约束满足度 | （满足的约束数/总约束数）×100% | ≥98%（高优先级约束100%满足） |
| 数据一致性 | 算例中关联参数的逻辑一致性 | 无逻辑矛盾 |

### 6.2 模块专用指标

| 模块 | 专用指标 | 计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 模块一 | 覆盖面积利用率 | （切割后面板覆盖可建设区域面积/可建设区域总面积）×100% |
| 模块二 | 共沟成本优化率 | （非共沟方案成本-共沟方案成本）/非共沟方案成本×100% |
| 模块三 | 全生命周期成本降低率 | （传统方案总成本-集成优化方案总成本）/传统方案总成本×100% |

## 七、版本管理

- 算例更新需标注版本号（如v1.0），记录更新内容（如“补充实际算例的道路约束字段”）；

- 旧版本算例保留在instance_lib/history/目录，避免误删导致历史测试结果不可复现。

# 第二部分 模块接口协议

## 一、协议目的

(1) 定义模块间数据传递的JSON格式、字段约束、校验规则，避免接口适配返工；

(2) 明确数据传递方向（模块一输出→模块二输入，模块二输出→模块三输入）；

(3) 规范错误码与异常处理，便于调试模块间衔接问题。

## 二、适用范围

本协议适用于“模块一（光伏面板切割及分区）”“模块二（电气设备选型+电缆共沟）”“模块三（集成优化）”的端到端数据传递，不涉及模块内部函数调用。

## 三、接口清单

| 接口名称 | 数据方向 | 用途 | 核心字段来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-Output | 模块一→模块二 | 传递面板切割与分区结果 | 模块一决策变量 |
| M2-Input | 模块二→模块二 | 模块二接收模块一数据 | M1-Output完整字段 |
| M2-Output | 模块二→模块三 | 传递设备选型与电缆路由结果 | 模块二决策变量 |
| M3-Input | 模块三→模块三 | 模块三接收模块二数据 | M2-Output+损耗参数 |

## 四、接口详细定义

### 4.1 接口M1-Output（模块一输出→模块二输入）

接口用途：向模块二传递光伏面板的切割方案、分区归属、逆变器配置等核心结果，为设备选型与电缆路由提供基础。

| 字段名 | 类型 | 单位 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instance_id | string | - | 是 | 关联的算例ID |
| cut_result | array[object] | - | 是 | 光伏面板切割结果 |
| cut_result[].material_id | string | - | 是 | 原材料ID |
| cut_result[].is_used | bool | - | 是 | 该原材料是否被使用 |
| cuts[].spec_l | float | m | 是 | 切割长度（需满足2.0的整数倍） |
| cuts[].quantity | int | 块 | 是 | 该规格的切割数量 |
| partition_result | array[object] | - | 是 | 面板分区结果 |
| partition_result[].panel_id | string | - | 是 | 面板唯一ID |
| partition_result[].grid_coord | tuple | (row,col) | 是 | 面板所在网格坐标 |
| partition_result[].zone_id | string | - | 是 | 所属分区ID |
| zone_summary | array[object] | - | 是 | 分区汇总信息 |
| zone_summary[].pva_count | int | 块 | 是 | 分区内面板数量（18-26） |
| zone_summary[].perimeter | float | m | 是 | 分区周长 |
| constraint_satisfaction | object | - | 是 | 约束满足情况 |

校验规则：

- 必选字段不得缺失，否则返回错误码E101；

- cuts[].spec_l必须是2.0的整数倍（如2.0、4.0），否则返回错误码E102；

- zone_summary[].pva_count必须在18-26之间，否则返回错误码E103；

- 所有panel_id、zone_id、inverter_id必须唯一，否则返回错误码E104。

### 4.2 接口M2-Output（模块二输出→模块三输入）

接口用途：向模块三传递箱变/逆变器选型、电缆路由、共沟方案等结果，为成本+损耗集成优化提供基础。

| 字段名 | 类型 | 单位 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instance_id | string | - | 是 | 关联的算例ID |
| module1_output | object | - | 是 | 完整的M1-Output结果 |
| equipment_selection | array[object] | - | 是 | 设备选型结果 |
| equipment_selection[].transformer_id | string | - | 是 | 箱变ID |
| equipment_selection[].Q_box | int | kVA | 是 | 箱变容量（1600/3200） |
| equipment_selection[].install_coord | tuple | (x,y) | 是 | 安装坐标 |
| cable_routes | array[object] | - | 是 | 电缆路由结果 |
| cable_routes[].route_id | string | - | 是 | 路由ID |
| cable_routes[].cable_length | float | m | 是 | 电缆总长度 |
| trench_summary | array[object] | - | 是 | 管沟汇总信息 |
| trench_summary[].cable_count | int | 根 | 是 | 管沟内电缆数量（≤4根） |

校验规则：

- equipment_selection[].Q_box仅支持1600或3200kVA，否则返回错误码E201；

- trench_summary[].cable_count不得超过4，否则返回错误码E202；

- cable_routes[].install_coord的x/y必须是grid_size的整数倍，否则返回错误码E203；

- connected_inverters中的逆变器ID必须在M1-Output的inverter_id中存在，否则返回错误码E204。

### 4.3 接口M3-Input（模块三输入）

接口用途：模块三接收模块二输出结果+损耗相关参数，用于全生命周期成本（建设成本+电力损耗）优化。

| 字段名 | 类型 | 单位 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instance_id | string | - | 是 | 关联的算例ID |
| module2_output | object | - | 是 | 完整的M2-Output结果 |
| loss_params | object | - | 是 | 电力损耗相关参数 |
| loss_params.r_c | float | m | 是 | 电缆导体截面半径（0.015） |
| loss_params.lambda | float | - | 是 | 运行成本权重（0.4） |
| loss_params.I_max | float | A | 是 | 电缆最大允许电流（200） |
| loss_params.K_segments | int | 段 | 是 | 电流分段数量（3） |
| loss_params.I_segments | array[array] | A | 是 | 电流分段区间 |

校验规则：

- loss_params字段必须与数据字典一致，取值超出范围（如lambda>1）返回错误码E301；

- module2_output必须通过M2-Output的校验，否则返回错误码E302。

## 五、错误码定义

| 错误码 | 错误类型 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| E101 | M1-Output必选字段缺失 | 检查模块一输出代码，补充缺失字段 |
| E102 | 切割长度不符合整数列约束 | 修正模块一切割算法，确保spec_l为2.0的整数倍 |
| E201 | 箱变容量不支持 | 检查模块二设备选型逻辑，仅允许1600/3200kVA |
| E202 | 管沟电缆数量超限 | 调整模块二共沟策略，确保单沟电缆数≤4根 |
| E301 | 损耗参数取值异常 | 按数据字典修正loss_params字段 |
| E302 | 模块二输出校验失败 | 先修复模块二的接口错误，再重新传递数据 |

## 六、接口调用方式

(1) 模块间通过JSON文件传递数据，文件命名格式：[接口名]_[instance_id].json（如M1-Output_public_easy_01.json）；

(2) 模块接收数据后，先调用validate_interface()函数校验（基于本协议规则），校验通过再进行后续计算；

(3) 校验失败时，输出错误码+错误描述，终止后续流程，待修复后重新调用。

# 第三部分 接口示例JSON文件

## 1. M1-Output示例（public_easy_01.json）

{
  "instance_id": "public_easy_01",
  "cut_result": [
    {
      "material_id": "mat_001",
      "is_used": true,
      "cuts": [
        {"spec_l": 2.0, "quantity": 5},
        {"spec_l": 4.0, "quantity": 3}
      ]
    },
    {
      "material_id": "mat_002",
      "is_used": false,
      "cuts": []
    }
  ],
  "partition_result": [
    {
      "panel_id": "pva_00123",
      "grid_coord": [15, 28],
      "cut_spec": [2.0, 3.0],
      "zone_id": "zone_045",
      "inverter_id": "inv_045"
    },
    {
      "panel_id": "pva_00124",
      "grid_coord": [15, 29],
      "cut_spec": [2.0, 3.0],
      "zone_id": "zone_045",
      "inverter_id": "inv_045"
    }
  ],
  "zone_summary": [
    {
      "zone_id": "zone_045",
      "inverter_id": "inv_045",
      "pva_count": 22,
      "perimeter": 78.5,
      "total_power": 66.0
    }
  ],
  "constraint_satisfaction": {
    "整数切割": "100%",
    "分区连通性": "100%",
    "逆变器容量约束": "100%",
    "分区周长约束": "98%"
  }
}

## 2. M2-Output示例（public_easy_01.json）

{
  "instance_id": "public_easy_01",
  "module1_output": { ... },
  "equipment_selection": [
    {
      "transformer_id": "box_023",
      "Q_box": 3200,
      "install_coord": [1180, 750],
      "connected_inverters": ["inv_045"],
      "cost": {
        "purchase": 50.0,
        "installation": 3.0
      }
    }
  ],
  "cable_routes": [
    {
      "route_id": "route_089",
      "inverter_id": "inv_045",
      "transformer_id": "box_023",
      "substation_id": "sub_01",
      "edges": [
        {"u": "v1_001", "v": "v2_002", "is_trench": true},
        {"u": "v2_002", "v": "v3_003", "is_trench": true}
      ],
      "cable_length": 850.2,
      "cost": {
        "cable": 29757.0,
        "trenching": 170040.0
      }
    }
  ],
  "trench_summary": [
    {
      "trench_id": "trench_034",
      "substation_id": "sub_01",
      "length": 850.2,
      "cable_count": 3,
      "cost": 170040.0
    }
  ],
  "constraint_satisfaction": {
    "共沟约束": "100%",
    "箱变容量": "100%",
    "路由连续性": "100%",
    "电缆载流量": "100%"
  }
}

## 3. M3-Input示例（public_easy_01.json）

{
  "instance_id": "public_easy_01",
  "module2_output": { ... },
  "loss_params": {
    "r_c": 0.015,
    "lambda": 0.4,
    "I_max": 200.0,
    "K_segments": 3,
    "I_segments": [[0, 20], [20, 35], [35, 50]]
  }
}